
汝南县恒立木业有限公司年加工80000立方米木板材项目

竣工环境保护验收监测报告表

	建设单位：
	汝南县恒立木业有限公司

	编制单位：
	汝南县恒立木业有限公司



二〇二三年八月
   

	建设单位
	：
	汝南县恒立木业有限公司

	法人代表
	：
	高宗华

	
	
	

	编制单位
	：
	汝南县恒立木业有限公司

	法人代表
	：
	高宗华


	建设单位
	编制单位

	电话：18338506251
	电话：18338506251

	邮箱：1113297278@qq.com
	邮箱：1113297278@qq.com

	邮编：463343
	邮编：463343

	地址：河南省驻马店市汝南县金铺镇霍寨村西8号村委后面
	地址：河南省驻马店市汝南县金铺镇霍寨村西8号村委后面


目  录
1表1  建设项目基本情况


7表2  工程建设情况


16表3  主要污染源、污染物处理和排放


19表4  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定


21表5  验收监测质量保证及质量控制


23表6  验收监测内容


24表7  验收监测结果


28表8  验收监测结论




附图：
附图一  项目区域位置图

附图二  项目敏感点示意图

附图三  项目平面布置图

附图四  项目现场图

附件：
附件一  项目委托书

附件二  项目生产工况说明

附件三  环境影响评价报告表批复

附件四  项目检测报告

附表：
“三同时”验收登记表

表1  建设项目基本情况

	建设项目名称
	汝南县恒立木业有限公司年加工80000立方米木板材项目

	建设单位名称
	汝南县恒立木业有限公司

	建设项目性质
	新建√   改扩建   技改   迁建

	建设地点
	河南省驻马店市汝南县金铺镇霍寨村西8号

	主要产品名称
	阻燃胶合板

	设计生产能力
	年加工80000立方米木板材

	实际生产能力
	年加工80000立方米木板材

	建设项目环评时间
	2023年2月
	开工建设

时间
	2023年3月

	竣工时间
	2023年7月
	验收现场监测时间
	2023年7月25日至7月26日

	环评报告表审批部门
	驻马店市生态环境局汝南分局
	环评报告表

编制单位
	河南橦华生态环境设计院有限公司

	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/

	投资总概算（万元）
	600
	环保投资总概算（万元）
	10
	比例
	1.7%

	实际总投资（万元）
	590
	实际环保投资（万元）
	8
	比例
	1.36%

	项目概况及验收范围
	汝南县恒立木业有限公司拟投资600万元在河南省驻马店市汝南县金铺镇霍寨村西8号建设汝南县恒立木业有限公司年加工80000立方米木板材。项目面积约17000m2。项目主要建设内容包括：主体工程（生产车间）、辅助工程（办公室、成品库）、公用工程（供水、供电）和环保工程等。其中供水由厂区自备水井供给、供电由区域供电站供给。本项目实际劳动定员为20人。全年有效工作日300天，每日工作时间为8小时，全年工作小时为2400小时。

本项目于2022年12月15日在汝南县发展和改革委员会备案，项目代码为：2212-411727-04-01-162972。公司于2022年12月20日，委托河南橦华生态环境设计院有限公司对该项目进行了环境影响评价，并编制完成环境影响报告表。2023年2月21日，驻马店市环境保护局汝南分局以“汝环评表【2023】6号文”对该项目环境影响报告表进行了批复。

本项目于2023年3月开工建设，2023年7月建成交工并投入试运行，配套环保设施及相关公用工程均已建设完成，废水、废气等环保设施运行正常。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年）和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》及国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，建设单位需查清工程在施工过程中对环境影响报告表和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况，调查分析工程在建设和试运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。

根据现场核查及相关法律法规要求，确定本次验收范围及内容如下：

（1）废气──废气污染防治措施落实情况，生产废气排放达标情况；厂界无组织废气达标情况。

（2）废水──废水防治措施落实情况。
（3）噪声──噪声防治措施落实情况及厂界噪声达标情况。

（4）固体废物──固体废物产生及处置情况。

（5）调查项目环评及环评批复落实情况、环保设施的建设运行情况等。

2023年7月，我单位组织人员对项目建设情况进行了自查。根据该工程实际建设情况、环评批复要求及有关环境监测技术规定，制定了汝南县恒立木业有限公司年加工80000立方米木板材项目验收监测方案。2023年7月25日至7月26日，委托河南永飞检测科技有限公司对本工程试运行期间污染源排放情况进行了验收监测并出具检测报告。针对该工程环保设施的建设及运行情况、污染物排放浓度和排放总量监测结果、环评报告表及批复的落实情况，对照有关国家标准，根据现场调查情况和检测报告按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》技术规范，我单位编制完成了本项目竣工环境保护验收监测报告表。

	验收监测

依据
	一、建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日修订）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（ 2018年10月26日施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（2018年12月29日修订）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2020年9月1日起施行）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日起施行）；
（9）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环境保护部）；

（10）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部）；

（11）关于印发《驻马店市建设项目环境保护设施验收指导意见（试行）》的通知（驻环文[2018]31号，2018年2月13日）。

二、建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（2）《地下水质量标准》（GB/14848-2017）；

（3）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（4）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（5）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（6）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（7）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（8）《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》（环境保护部）；

（9）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（环境保护部）。

三、建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定

（1）《汝南县恒立木业有限公司年加工80000立方米木板材项目环境影响报告表》，河南橦华生态环境设计院有限公司，2023年2月；

（2）《汝南县恒立木业有限公司年加工80000立方米木板材项目环境影响报告表》审批意见，驻马店市生态环境局汝南分局，汝环评表[2023]6号文，2023年02月21日。

四、其他相关文件
（1）汝南县恒立木业有限公司年加工80000立方米木板材项目竣工环境保护验收委托书；

（2）汝南县恒立木业有限公司年加工80000立方米木板材项目竣工环境保护验收监测方案。

	验收监测评价标准、标号、级别、限值

验收监测评价标准、标号、级别、限值
	一、环境质量标准

（1）大气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准。

（2）地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（3）环境噪声：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准。

二、污染物排放标准
（1）废气：营运期粉尘废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）人造板行业A级企业要求，锅炉燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/ 2089—2021）表1中燃气锅炉排放标准及河南省 2019 年度锅炉综合整治方案中燃气锅炉排放标准限值的要求。表1-1标准值如下表。
表1-1   废气污染物排放标准
序号

工序

污染物

标准来源

最高允许排放浓度（mg/m³）

最高允许排放速率（kg/h）

无组织排放监控浓度限（mg/m³）

排气筒（m）

标准限值

1

锯边、砂光粉尘
颗粒物

GB16297-1996
120
15
3.5
1.0

2
环办大气函[2020]340号
10
/
/
1.0
3

锅炉燃烧废气
颗粒物

DB41/ 2089—2021

5

8

/

/

4

二氧化硫
10
8

/

/

5

氮氧化物

30
8

/

/

6
颗粒物

河南省 2019 年度锅炉综合整治方案中燃气锅炉排放标准限值的要求
5
/

/

/

7
二氧化硫

10
/

/

/

8
氮氧化物

30
/

/

/

（2）废水：本项目生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥，不外排。
（3）噪声：项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见表1-2。

表1-2     厂界环境噪声排放限值  单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

2类

60
50
固废：固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关规定，一般固废执行《—般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

三、总量控制指标

本项目总量控制指标如下。

本项目无生产废水产生，生活污水经“化粪池”处理后用于厂区绿化及农田施肥，不外排，故本项目不再分配水污染总量控制指标。

本项目重点大气污染物排放总量为：SO2 0.1367t/a，NOx 0.5131t/a。


表2  工程建设情况


产品名称

		环评年产量
	实际年产量
	备注
	
	1

	阻燃胶合板
	80000立方米/a

	80000立方米/a

	外售


	2、水源及水平衡

根据公司自查的数据，项目用排水如下：

本项目用水主要为生活用水。

项目职工20人，年工作300天，每天工作8小时，均不在厂区食宿。项目职工每天用水量约1m³/d，生活污水产生量约0.8m³/d，生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥，不外排。

项目的水平衡图见图2-1。
[image: image1.png]Hht—»|

L

BIE [ 55

> NE



          



图2-1  项目实际用水平衡图  单位m³/d   

主要工艺流程及产污环节 

本项目产品为阻燃胶合板，生产工艺流程如下：

[image: image27.png](0]

[0 nmmmsmae |

) TARE L
AT RSN

SRR





图2-2  生产工艺流程及产污环节图

生产工艺说明：

本项目以外购湿杨木为原材料，首先对杨木进行找圆、旋切加工，得到杨木板皮送入浸注车间浸注阻燃剂，然后送至晾晒区进行晾晒。自然晾干后将木皮分层对叠后中间涂上调制好的淀粉胶，经过涂胶的单板通过拼板机拼接成所需尺寸，单板叠加后通过冷压机进行预压，对冷压后的阻燃胶合板进行修补，然后再通过热压机压制平整后，对阻燃胶合板进行锯边，最后对阻燃胶合板进行打磨砂光，得到成品送入成品库贮存。热压过程采用燃气锅炉提供热源。
根据项目工艺流程并结合项目厂区实地勘查，本项目营运期产生的主要污染物为废气、废水、噪声和固体废物。

（1）废气：主要为原木锯边砂光过程产生的粉尘废气、锅炉燃烧废气。
（2）废水：主要为员工生活污水。
（3）固废：主要为生产过程产生的废胶桶、废边角料、除尘器收集粉尘，废气处理产生的废布袋及员工生活垃圾。
（4）噪声：主要来自锯切机、找圆机、旋切机、涂胶排板机、冷压机、热压机、锯边机、砂光机等机械设备的运转。
  四、项目变动情况说明

经现场核查，项目实际建设情况与项目环评相比未发生重大变化，较原环评发生变动如下：

①废气环保设施变动：原环评中原木锯切粉尘经集气罩收集进入1台布袋除尘器处理后，通过一根15m高排气筒（P1）排放；实际建设中，外购原木为湿物料，在锯切过程中不产生粉尘，未配置设施。

②废水环保设施变动：原环评中生活废水经化粪池（20m³）处理后，用于周边农田施肥，不外排；实际建设中，生活废水经化粪池（5m³）处理后，用于周边农田施肥，不外排。

③投资额减少：项目环保设施变动，实际投资和环保投资较环评有所减少。
综上所述：项目实际生产工艺及生产设施配置均不属于重大变更，污染防治措施相应调整，结合监测结果可知，项目有组织废气、无组织废气均达标排放，实际污染因子较环评均未发生变化，项目以上变动情况均不增加污染物排放量，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），项目以上变动调整情况均不属于重大变动。



表3  主要污染源、污染物处理和排放

	一、污染治理设施

1、废气

本项目产生的废气主要为原木锯边砂光过程产生的粉尘废气、锅炉燃烧废气。
锯边砂光粉尘：经袋式除尘器处理后经15米高排气筒排放；燃气锅炉废气：加装低氮燃烧器，经8m高排气筒排放。

2、废水

本项目废水主要为职工日常生活产生的生活污水。生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥，不外排。

3.  噪声污染防治措施

企业夜间不生产，生产期间噪声源强主要为锯切机、找圆机、旋切机、涂胶排板机、冷压机、热压机、锯边机、砂光机等机械设备的运转噪声，优选低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施。在采取治理措施后，厂界昼间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周边环境影响较小。

4、固废防治措施

项目固废主要有生产过程产生的废胶桶、废边角料、除尘器收集粉尘，废气处理产生的废布袋及员工生活垃圾。

①废胶桶：项目粘胶选用改性玉米淀粉胶，产生的废胶桶属于一般固体废物，产生量为128t/a，收集后暂存于一般固废暂存间，定期由厂家回收利用。

②废边角料：项目废边角料产生总量为8500t/a，企业集中收集后外售处理。

③除尘器收集粉尘：项目除尘器收集粉尘产生量为548.9t/a，企业集中收集后外售处理。
④废气处理产生的废布袋：项目废气处理产生的废布袋产生量为1.5t/a，属于一般固体废物，收集后暂存于一般固废暂存间，由物质回收单位定期回收。
⑤员工生活垃圾：本项目劳动定员20人，办公生活垃圾产生量约3t/a，采用垃圾桶分类收集后，运至垃圾中转处，由环卫部门清运至垃圾焚烧发电厂集中处置。

企业在厂内设置一般固废暂存间1座（20㎡），一般固废暂存在固废暂存间内，各类固废分类有序堆放，同时设置一般固废标识，一般固废暂存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的相关要求。

综上所述，企业固废经过合理的处理、处置措施后，不会对周围环境造成二次污染。项目固废处理措施合理可行。

二、环保设施投资及“三同时”落实情况

企业各项环境保护措施项目建设单位已负责落实，已严格执行与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”的三同时原则。

企业根据工程排污特点以及外环境的要求，采取相应的环境保护设施该项目实际投资590万，其中环保设施投资8万，占实际总投资的1.36％。环评设计及批复环保设施及实际建设情况见表3-1。
表3-1   环评设计及批复环保设施及实际建设情况表

环评设计及批复

实际建设情况

类别

污染源

防治措施

计划投资（万元）

建设内容

实际投资（万元）

废气

锯切粉尘

集气罩+袋式除尘器+15米高排气筒
1
实际生产中，原木为湿物料，锯切过程中不产生粉尘。
/
锯边、砂光粉尘

集气罩+袋式除尘器+15米高排气筒

1
集气罩+袋式除尘器+15米高排气筒

1
锅炉燃烧

废气

低氮燃烧器+8米高排气筒

3
低氮燃烧器+8米高排气筒

3
废水

生活污水

化粪池20m³及配套污水管道
1
化粪池5m³及配套污水管道
0.5
固废

生活垃圾
增设垃圾桶若干
0.5
增设垃圾桶10个
0.5
一般固废

一般固废堆场20㎡
0.5
一般固废堆场20㎡

1
噪声

设备噪声
基础减振、厂房隔声
1
基础减振、厂房隔声
1
风险防范
灭火器、防护服、乳胶手套、口罩、雨靴、便携泵、铲勺
2
灭火器、防护服、乳胶手套、口罩、雨靴、便携泵、铲勺
1
合计

/
10
/
8
根据现场调查，企业在建设过程中，严格按照环评设计及批复落实相关环保设施，基本与环评设计及批复保持一致。各项废气污染防治措施均已落实到位，并正常运行，各项废气均能够达标排放；厂界噪声实现达标排放，固体废物得到妥善处置，厂区绿化完成较好。综上所述，企业环保设施“三同时”落实情况较好，满足环评及批复要求。




表4  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定
	一、环评结论

本项目建设符合“三线一单”管理及相关环保规划要求，项目按建设项目“三同时”制度要求，逐一落实本报告提出的污染治理措施，并在施工过程中加强环保设施管理，保证各项污染物达标排放，则项目对周围环境影响不明显。

因此，从环境保护角度考虑，本项目的建设是合理、可行的。

二、审批部门审批决定

本项目于2023年2月21日，由驻马店市生态环境局汝南分局以“汝环评表[2023]6号文”进行批复，批复内容如下：
关于《汝南县恒立木业有限公司年加工80000立方米木板材项目建设项目环境影响报告表》的审批意见

汝南县恒立木业有限公司：
你公司（统一社会信用代码：91411727MA9K6D077C）上报的由河南橦华生态环境设计院有限公司编制完成的《汝南县恒立木业有限公司年加工80000立方米木板材项目建设项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在汝南县人民政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我分局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和生态环境保护对策措施进行项目建设。 
二、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项污染物达标排放。项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废气。对各废气污染物产生环节采取有效的收集和治理措施，减少无组织排放。生产粉尘、锅炉废气经处理后分别满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准、《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/ 2089—2021）表1燃气锅炉排放标准及 2019 年度锅炉综合整治方案中燃气锅炉排放限值要求。
2、废水。生活污水经处理后，用于周边农田施肥，不外排。
3、噪声。采取有效的降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准要求。
4、固体废物。固体废物采取分类处置和综合利用措施，一般固体废弃物临时贮存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设。生活垃圾集中收集后送汝南县生活垃圾焚烧发电场进行处置。

三、如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

四、你公司应严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收，接受生态环境部门日常监督检查。

五、本项目有效期为5年，如果该项目逾期方开工建设，《报告表》应报我分局重新审核；如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。

三、环评建议及环评批复落实情况

1、主要环评建议落实情况
本项目主要环评建议落实情况见表3-1。
表3-1    主要环评建议落实情况一览表
主要环评建议

落实情况

本项目建设符合“三线一单”管理及相关环保规划要求，项目按建设项目“三同时”制度要求，逐一落实本报告提出的污染治理措施，并在施工过程中加强环保设施管理，保证各项污染物达标排放，则项目对周围环境影响不明显。

因此，从环境保护角度考虑，本项目的建设是合理、可行的。
已落实

2、主要环评批复落实情况

本项目主要环评批复落实情况见表3-2。
表3-2  主要环评批复落实情况一览表
主要环评批复

落实情况

生活污水经处理后，用于周边农田施肥，不外排。
生活废水经化粪池（5m³）处理后，用于周边农田施肥，不外排。
对各废气污染物产生环节采取有效的收集和治理措施，减少无组织排放。生产粉尘、锅炉废气经处理后分别满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准、《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/ 2089—2021）表1燃气锅炉排放标准及 2019 年度锅炉综合整治方案中燃气锅炉排放限值要求。
锯边砂光粉尘：经袋式除尘器处理后经15米高排气筒排放；燃气锅炉废气：加装低氮燃烧器，经8m高排气筒排放。(实际生产中，原木是湿物料，锯切过程不产生粉尘。)粉尘废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）人造板行业A级企业要求，锅炉燃烧废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/ 2089—2021）表1中燃气锅炉排放标准及河南省 2019 年度锅炉综合整治方案中燃气锅炉排放标准限值的要求。
采取有效的降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准要求。
噪声采用选取低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施后达标排放，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。
固体废物采取分类处置和综合利用措施，一般固体废弃物临时贮存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设。生活垃圾集中收集后送汝南县生活垃圾焚烧发电场进行处置。
废胶桶、废布袋收集后暂存于一般固废暂存间，定期由厂家回收；废边角料、除尘器收集粉尘收集后外售处置；生活垃圾采用垃圾桶分类收集后，运至垃圾中转处，由环卫部门清运至垃圾焚烧发电厂集中处置。



表5  验收监测质量保证及质量控制
	一、监测分析方法及监测仪器

本次验收监测中，样品采集及分析采用国标(或推荐)方法，对目前尚无国标方法的项目，则采用《空气和废气监测分析方法》（第四版）中的分析方法。监测分析方法及监测仪器见表5-1。
表5-1　监测分析方法及使用仪器一览表

序号

检测类别

检测因子

检测方法及编号

检测仪器及型号/编号
检出限

1
废气有组织排放

颗粒物

《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》

 HJ 836-2017

低浓度烟尘（气）测试仪/TW-3200D

YFYQ-062-10-2023
大流量低浓度烟尘/气测试仪

崂应3012H-D型YFYQ-096-2023

1.0mg/m³
2
废气流量

《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 》（7 排气中流速流量的测定）

GB/T 16157-1996及修改单 

低浓度烟尘（气）测试仪/TW-3200D

YFYQ-062-10-2023
大流量低浓度烟尘/气测试仪

崂应3012H-D型YFYQ-096-2023
/

3
二氧化硫

《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》

 HJ 57-2017

大流量低浓度烟尘/气测试仪

崂应3012H-D型YFYQ-096-2023

3mg/m³
4
氮氧化物
《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 》

HJ 693-2014

大流量低浓度烟尘/气测试仪

崂应3012H-D型YFYQ-096-2023
3mg/m³
5
废气无组织排放

颗粒物

《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》HJ1263-2022
电子天平

AUW120D 
 YFYQ-011-2020

7μg/m³
6
二氧化硫
《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》HJ 482-2009及修改单

可见分光光度计

721

YFYQ-095-2023
0.007

mg/m³

7
氮氧化物

《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 》

HJ 479-2009及修改单
紫外可见分光光度计T6新世纪YFYQ-009-2020

0.005

mg/m³
8
噪声

厂界环境噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008

多功能声级计AWA5688

YFYQ-044-08-2023

/
9
环境噪声

《声环境质量标准》

GB 3096-2008

多功能声级计AWA5688

YFYQ-044-08-2023

/
二、人员能力
质量保证和质量控制严格按照国家相关标准要求进行，实施全过程质量保证，具体质控要求如下：

1、所有检测及分析仪器均在有效检定期内，并参照有关计量检定规程定期校验和维护。

2、检测人员均经考核合格，并持证上岗。

3、所有项目按国家有关规定及我公司质控要求进行质量控制，检测数据严格实行三级审核。


表6  验收监测内容

	一、生产工况调查与分析

在验收监测期间，调查该工程环保设施是否按设计要求建设，是否能够正常运行，处理效率是否达到设计指标，检查生产负荷能否达到国家对竣工验收监测生产工况的有关要求。
二、废气监测

本项目废气监测内容见表6-1。

表6-1废气监测内容
监测点位

监测因子
监测频次

锯边砂光粉尘废气排气筒进、出口

颗粒物

连续检测2周期，每周期检测3次。

燃气锅炉废气排气筒出口

颗粒物、二氧化硫、 

氮氧化物
厂界上风向设1个参照点，

下风向设3个监控点

颗粒物、二氧化硫、 

氮氧化物

连续检测2天，

每天检测3次。
三、厂界噪声监测
本项目厂界噪声监测内容见表6-2。
表6-2  厂界噪声监测内容
监测点位

监测项目
监测频次

东、南、西、北厂界

厂界环境噪声

连续检测2天，

每天昼、夜各检测1次。
东侧30m的霍寨村

环境噪声



表7  验收监测结果

	一、验收监测期间生产工况记录
企业根据生产量记录生产工况，根据建设单位提供信息，项目验收监测期间生产工况见表7-1。

表7-1   验收监测期间实际生产工况

产品名称

生产工况

2023.7.25
2023.7.26
阻燃胶合板
实际产量（m³/d）

255
250
设计产量（m³/d）

267
生产负荷（%）

95.91
93.63
（1）验收监测期间，本项目生产负荷均在80％以上。

（2）各项环保设施已落实到位，且运行正常。
二、验收监测结果

1、废气排放监测结果
本项目有组织废气监测结果见下表。
表7-2  废气有组织排放检测结果（一）
采样日期

检测点位

废气流量

（Nm³/h）

颗粒物

排放浓度

（mg/m³）

排放速率

(kg/h)

2023.07.25

锯边砂光粉尘废气

排气筒进口

9.15×103
325

2.97

9.19×103
342

3.14

9.24×103
337

3.11

均值

9.19×103
334

3.07

锯边砂光粉尘

废气排气筒出口

9.46×103
6.5

0.061

9.53×103
7.4

0.071

9.50×103
6.8

0.065

均值

9.50×103
6.9

0.066

2023.07.26

锯边砂光粉尘废气

排气筒进口

9.21×103
319

2.94

9.18×103
327

3.00

9.26×103
346

3.20

均值

9.22×103
331

3.05

锯边砂光粉尘

废气排气筒出口

9.48×103
7.0

0.066

9.57×103
6.3

0.060

9.54×103
7.2

0.069

均值

9.53×103
6.8

0.065

表7-3  废气有组织排放检测结果（二）
采样

日期

检测

点位

废气流量

（Nm³/h）

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

氧含量（%）

实测值

(mg/m³)

折算值

(mg/m³)

排放速率(kg/h)

实测值

(mg/m³)

折算值

(mg/m³)

排放速率(kg/h)

实测值

(mg/m³)

折算值

(mg/m³)

排放速率(kg/h)

2023.07.25

燃气锅炉废气排气筒出口

1.38×103
2.4

4.5

3.3×10-3
未检出

/

/

12

23

0.017

11.7

1.43×103
2.6

4.8

3.7×10-3
未检出

/

/

13

24

0.019

11.5

1.47×103
2.7

4.7

4.0×10-3
未检出

/

/

14

24

0.021

11.0

均值

1.43×103
2.6

4.7

3.7×10-3
未检出

/

/

13

24

0.019

11.4

2023.07.26

燃气锅炉废气排气筒出口

1.41×103
2.5

4.5

3.5×10-3
未检出

/

/

15

27

0.021

11.3

1.35×103
2.6

4.7

3.5×10-3
未检出

/

/

11

20

0.015

11.4

1.44×103
2.8

4.9

4.0×10-3
未检出

/

/

16

28

0.023

10.9

均值

1.40×103
2.6

4.6

3.7×10-3
未检出

/

/

14

25

0.020

11.2

验收监测期间内，由上表可知，项目锯边砂光工序有组织废气颗粒物最大排放浓度为7.4mg/m³，最大排放速率为0.071kg/h，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）人造板行业A级企业要求；项目锅炉燃烧工序有组织废气颗粒物折算最大排放浓度为4.9mg/m³，二氧化硫未检出，氮氧化物折算最大排放浓度为28mg/m³，最大排放速率为0.023kg/h，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/ 2089—2021）表1中燃气锅炉排放标准及河南省 2019 年度锅炉综合整治方案中燃气锅炉排放标准限值的要求。

本项目厂界无组织废气监测结果见表7-4和7-5。
表7-4 厂界无组织废气监测结果
采样日期

检测点位

氮氧化物（mg/m³）

颗粒物（μg/m³）

二氧化硫（mg/m³）

检测浓度

无组织排放浓度

检测浓度

无组织排放浓度

检测浓度

无组织排放浓度

2023.07.25

09:00-10:00

厂界上风向1#

0.043

0.072 

213

353 

0.142

0.163 

厂界下风向2#

0.060

340

0.162

厂界下风向3#

0.072

330

0.156

厂界下风向4#

0.067

353

0.163

2023.07.25

12:00-13:00

厂界上风向1#

0.046

0.067 

220

360 

0.147

0.173 

厂界下风向2#

0.067

360

0.160

厂界下风向3#

0.054

352

0.173

厂界下风向4#

0.066

327

0.162

2023.07.25

15:00-16:00

厂界上风向1#

0.040

0.070 

235

372 

0.150

0.175 

厂界下风向2#

0.065

328

0.175

厂界下风向3#

0.070

372

0.169

厂界下风向4#

0.065

362

0.164

2023.07.26

09:00-10:00

厂界上风向1#

0.039

0.065 

207

375 

0.146

0.168 

厂界下风向2#

0.056

325

0.156

厂界下风向3#

0.065

365

0.168

厂界下风向4#

0.064

375

0.164

2023.07.26

12:00-13:00

厂界上风向1#

0.043

0.067 

212

358 

0.145

0.174 

厂界下风向2#

0.067

358

0.174

厂界下风向3#

0.058

338

0.166

厂界下风向4#

0.061

322

0.158

2023.07.26

15:00-16:00

厂界上风向1#

0.041

0.070 

208

362 

0.151

0.181 

厂界下风向2#

0.053

322

0.174

厂界下风向3#

0.070

362

0.168

厂界下风向4#

0.063

357

0.181

表7-5 气象参数统计结果
序号

观测时间

天气

气温（℃）

气压（kPa）

风速（m/s）

风向

1

2023.07.25
09:10
多云
27.8
99.3
2.3
SE
2

12:10
多云
31.6
98.9
2.6
SE
3

15:10
多云
32.5
98.8
2.5
SE
4

2023.07.26
09:10
多云

28.4
99.2
2.8
SE

5

12:10
多云

32.0
98.8
2.7
SE

6

15:10
多云

32.8
98.8
2.6
SE

由上表可知，验收监测期间，本项目厂界颗粒物最高浓度375μg/m³，二氧化硫最高浓度为0.181mg/m³，氮氧化物最高浓度为0.072mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织废气排放标准。

2、噪声监测结果

本项目厂界四周噪声监测结果见表7-6，敏感点环境噪声监测结果见表7-7。

表7-6  厂界环境噪声监测结果一览表

检测日期

检测时段
检测结果   单位：dB(A)

东厂界
南厂界
西厂界
北厂界
2023.07.25
昼间
54

53

56
51

夜间

43

42

45

42

2023.07.26

昼间
53

52

55

52

夜间

42

43

44

43

表7-7  敏感点环境噪声检测结果

检测日期

检测时段

检测结果   单位：dB(A)

东侧30m的霍寨村

2023.07.25
昼间

52
夜间
40
2023.07.26

昼间
51
夜间

42
验收监测期间，本项目厂址东、南、西、北四厂界及敏感点两天昼间噪声值在51dB(A)-56dB(A)之间，夜间噪声值在40dB(A)-45dB(A)之间，四厂界噪声排放值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求；敏感点噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。

3、本项目废水处置情况检查
本项目废水主要为员工生活污水。生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥，不外排。
4、固体废物处置情况检查
项目固废主要有生产过程产生的废胶桶、废边角料、除尘器收集粉尘，废气处理产生的废布袋及员工生活垃圾。

①废胶桶：项目粘胶选用改性玉米淀粉胶，产生的废胶桶属于一般固体废物，产生量为128t/a，收集后暂存于一般固废暂存间，定期由厂家回收利用。

②废边角料：项目废边角料产生总量为8500t/a，企业集中收集后外售处理。

③除尘器收集粉尘：项目除尘器收集粉尘产生量为548.9t/a，企业集中收集后外售处理。

④废气处理产生的废布袋：项目废气处理产生的废布袋产生量为1.5t/a，属于一般固体废物，收集后暂存于一般固废暂存间，由物质回收单位定期回收。

⑤员工生活垃圾：本项目劳动定员20人，办公生活垃圾产生量约3t/a，采用垃圾桶分类收集后，运至垃圾中转处，由环卫部门清运至垃圾焚烧发电厂集中处置。

企业在厂内设置一般固废暂存间1座（20㎡），一般固废暂存在固废暂存间内，各类固废分类有序堆放，同时设置一般固废标识，一般固废暂存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的相关要求。

污染物排放总量

本项目无生产废水产生，生活污水经“化粪池”处理后用于厂区绿化及农田施肥，不外排，故本项目不再分配水污染总量控制指标。

本项目重点大气污染物排放总量为：

SO2 =0.181×1.44×103×8×300×10-9/0.75=0.000834t/a，

NOx =0.023×8×300×10-3/0.75+0.072×1.44×103×8×300×10-9/0.75=0.0762t/a，

均低于环评批复总量控制指标：SO2  0.1367t/a、NOx 0.5131t/a，故满足总量控制指标要求。



表8  验收监测结论

	一、结论

1、项目概况

汝南县恒立木业有限公司投资600万元在河南省驻马店市汝南县金铺镇霍寨村西8号建设汝南县恒立木业有限公司年加工80000立方米木板材。项目面积约17000m2。项目主要建设内容包括：主体工程（生产车间）、辅助工程（办公室、成品库）、公用工程（供水、供电）和环保工程等。其中供水由厂区自备水井供给、供电由区域供电站供给。本项目实际劳动定员为20人。全年有效工作日300天，每日工作时间为8小时，全年工作小时为2400小时。

2、验收监测期间生产工况

验收监测期间，企业已建成并落实了环评及审批意见中提出的各项污染防治措施，生产设备正常稳定运行，废气等环保设施运行正常。根据建设单位提供资料，验收监测期间，本项目生产负荷在80％以上。
3、污染物排放监测结论

（1）废气：验收监测期间内，项目锯边砂光工序有组织废气颗粒物最大排放浓度为7.4mg/m³，最大排放速率为0.071kg/h，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）人造板行业A级企业要求；项目锅炉燃烧工序有组织废气颗粒物折算最大排放浓度为4.9mg/m³，二氧化硫未检出，氮氧化物折算最大排放浓度为28mg/m³，最大排放速率为0.071kg/h，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/ 2089—2021）表1中燃气锅炉排放标准及河南省 2019 年度锅炉综合整治方案中燃气锅炉排放标准限值的要求。

本项目厂界颗粒物最高浓度375μg/m³，二氧化硫最高浓度为0.181mg/m³，氮氧化物最高浓度为0.072mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织废气排放标准。噪声：本项目厂界四周东、南、西、北厂界，昼间噪声测定范围为51～56dB（A），夜间噪声测定值范围为41～45dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，项目厂界噪声实现达标排。
噪声：本项目厂址东、南、西、北四厂界及敏感点两天昼间噪声值在51dB(A)-56dB(A)之间，夜间噪声值在40dB(A)-45dB(A)之间，四厂界噪声排放值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求；敏感点噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。

废水：本项目废水主要为员工生活污水。生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥，不外排。
（4）固体废物

项目固废主要有生产过程产生的废胶桶、废边角料、除尘器收集粉尘，废气处理产生的废布袋及员工生活垃圾。

①废胶桶：项目粘胶选用改性玉米淀粉胶，产生的废胶桶属于一般固体废物，产生量为128t/a，收集后暂存于一般固废暂存间，定期由厂家回收利用。

②废边角料：项目废边角料产生总量为8500t/a，企业集中收集后外售处理。

③除尘器收集粉尘：项目除尘器收集粉尘产生量为548.9t/a，企业集中收集后外售处理。

④废气处理产生的废布袋：项目废气处理产生的废布袋产生量为1.5t/a，属于一般固体废物，收集后暂存于一般固废暂存间，由物质回收单位定期回收。

⑤员工生活垃圾：本项目劳动定员20人，办公生活垃圾产生量约3t/a，采用垃圾桶分类收集后，运至垃圾中转处，由环卫部门清运至垃圾焚烧发电厂集中处置。

企业在厂内设置一般固废暂存间1座（20㎡），一般固废暂存在固废暂存间内，各类固废分类有序堆放，同时设置一般固废标识，一般固废暂存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的相关要求。
4、验收监测总论

本次验收监测认为汝南县恒立木业有限公司年加工80000立方米木板材项目环保手续基本齐全，建设过程中严格执行“三同时”管理制度，基本落实了环境影响报告和批复要求，主要环保设施建设达到了项目竣工环保验收的要求，各项污染防治设施均已建成并运行正常，主要污染物实现达标排放，污染物排放总量满足总量控制指标。从环境保护的角度分析，“汝南县恒立木业有限公司年加工80000立方米木板材项目”具备建设项目竣工环境保护验收条件。

二、建议
（1）加强对废气环保设施的运行管理和日常维护，确保环保设施的正常运行及污染物的达标排放。

（2）加强厂区空地及道路两侧绿化，提高厂区绿化率。
(3) 加强厂区及项目所在地周围的绿化，树种选择高大的常绿乔木与常绿的灌木相结合，多选择耐粉尘污染的树种。

 (4) 加强环境管理，对各环保设施加强日常维修，确保正常运行。
（5）教育职工加强环保意识，加强环保管理，严防突发性污染事故发生。自觉接受环保部门的监督管理，与当地环保行政主管部门密切配合，搞好全厂的环境保护工作。
（6）加强环境管理工作，做好废气的定期监测，确保废气达标排放，减少对周边环境的影响。


[image: image2.png]RTAREERR,

[1sooe . 2amenix. xnemasin. u
o w2, wn. wsmassinl
Insnn. cxiurnss. anranns]
o s, xvame







[image: image3.png]





	[image: image4.jpg]




	[image: image5.jpg]£






	[image: image6.jpg]




	[image: image7.jpg]



	[image: image8.jpg].l'l,lf'ﬁ#' [___]





	[image: image9.jpg]




	[image: image10.jpg]S T |





	[image: image11.jpg]








委托书

河南永飞检测科技有限公司：

    我单位“汝南县恒立木业有限公司年加工80000立方米木板材项目”建设已竣工。经试运营及调试，各类环保治理设施运行稳定。目前已具备验收条件。为此，委托贵公司对我公司该项目进行验收监测，并出具验收检测报告。
 委托方：汝南县恒立木业有限公司
                                2023年7月22日


验收工况说明

我单位对验收监测期间工况做出如下说明：

	产品名称
	生产工况
	2023.7.25
	2023.7.26

	阻燃胶合板
	实际产量（m³/d）
	255
	250

	
	设计产量（m³/d）
	267

	
	生产负荷（%）
	95.91
	93.63


汝南县恒立木业有限公司
                                  2023年7月28日

[image: image12.png]HHEL: % FiF % [2023]6 5

RTF Qe B8 AN A B & 40 T 80000 37 K AMM
TH AR EFREYARE ) WA

R R AL AR
VRN 8] (Go—AS 5 RAD: 91411727MAIK6DOTTC) ey E A
FARAE A TR AR/ 8 R 5 Ay o BB AL AR
4610 T 80000 77 AN H T E LT E SR K (HA
SO ) AT G4 ) K. SRE TR S HBTE A
EARKRRBLTIR. 1% Chh ARIREHFERPE) o+
EARKBEFRETE) (0% AREBETAGHFHE) 2
RREFHRES FRED) $0ENE, BHK, KAWT:
— AR WENAERA AR EAER PR RAE T
, 7 AATHARFRER, F605 7T
et , FRFARGATER (RER 5ol
e R T %0 AT AR R A

BATAE (HER RUNLTAARPHRE, A
ik, TEEAE, SIS R R R TER:
16 AT R LT R A K SR,
o EERL. RPRAEAEE A ARR KT

sis,mm ip AR TR





[image: image13.png]FHRBHATAR) (GB12348-2008) 2 KAFAER,
CAVERRY. BRANRRARAR PG SN MK — RE
BB EE R R (— R T B R R A ML 55 e b
) (GBI8599-2020) EER ML, & iE AR b bk 5 ik Bk 75
BRI R R TLAE.

Z. o RA G ERRRA T T RAH KR H AR, 5ot
AN F B AR R T

B RABEF BT RE TR R M 6k TR F iR
it FIMET, FRR A TR = FEt” SR, AHRA

By BERRBRRHR T AR RS B, BRESTARIH L |





[image: image14.png]201612050;
£ 136

3412024

FACRAL:
Wi H &R

L2 B3R
WG HM:

A9H
TR ORI AR IR

A

ERS: YFIC-WT23J071820

W B AN R AR

g i £ A8 3 AL 4 PR 22 F 4F 40 T 80000 31

J5 KA B H #2 T3 5 R 0 R




[image: image15.png]YRICTF-900-2022
MRS

I ARERAFRMRREME. Bk RURSERT R

@B BEH-

2. BHIARE T RIS N ETR

3. EHlREREIME KRR E AR T

4 MENFRASHE, Thifl. T8 ERNEFEHL.

S MAREEF R BFEEMREZBRTEAAEAATRE,

I EIE .

6 MFCRMUEFREMES, CHERFRRAIEES T, T

FPRESRIR G . EEEEIMRES, TREER.

7. ARERGRBERIHB T &,

B AR CRMAEARA

Meht:  FIRIAET L AR R 612 SIS ER AR S
BRER

HBG: 467000

Wif: 15937530788 0375-7510001



[image: image16.png]YEICTF900.2022

585 YEICHTI07I520

ik

UM BELAWARATEE, WA CRMBEERAR T 2023 %
07 A 25 B~07 F 26 BRH%A TN 80000 LA KAMH T H B, s

AT T B, IR, 3R, B8 T R RRRE.

= ERE
BUNFELTE:
21 BMEE—E
emzn et ewan s
DR RE-
mnan o s sk AL
i T, SRR | SRR .
s E D e
EGEAR | REARY TBRA, | W, —wEh | ERENI%
it TRAR it pere) wRRE %,
A B R TR T
s . :
500 30m BERH s SRR HEENIS

KR

2 SR A 07 B AR 8 L T 2

31 WAL — K%

wo | nmpn | B¥ BATERRS BHEEEE &S | RUR
e | CWERERCERE | WAKRE (0 WK
! o | s > w0 '
B lois7-1096 B | vrvooeiooms
- FARCRLAD
N mny | AEEREEL CHERL Wikix w0
G mamon | agn
m s men YFYQ.096.2023
i TREAL (O WK
. w0
s
: s | SERREIEY 0 | JOS0SAIE
AR N e L
amieisie s | MER
VPvQueam
5 insn

K SR ERARA A (2022)



[image: image17.png]YEICTR9002022 HERE: YRICHTI071520

s | wann | BW ) ANGBUERET | B
| R s [ FRECEERERT
‘ By Wi ELLLE .
e e
s | PETREET S | —
s o | RE EbwEE
e
e YFYQ0962023
i
GRS BRI s
¢ B i w2 Nl
GREET —RIATNE W | WAL | oo
7 e | SwiR | BRI R 1 Lo,
e 1 4522000 s YEvQos 203
[CE CRi G TC U o me—
RN SRR | T et |05
s peres e To Rt il
4792000 B e mam
TRAS | (T AR | PR
S0 S - B 7 W
- EnmAET
RERRRIE
w0 Lo AWASGHS ‘
L YPYQtban 203
v RERIEMR SRS

REARAE S R B i S AR AR M ERGEAT, SRR (R
iE, BARREERWT:

41 ARSI RS SR R E NN, FERA YO ERE M E
WAL

42 WAARILHEB AR, FHFELN.

43 AMAE (ERRERNHEARE) (H/T397-200) . (EES
RREIR R RES MERHHARE GMT) ) (HIT373200D) . (K<
SROEAFHBEMEAR SN (HIT 5520000 + (Tlkdedr/” RAFHHR
FEHEHOREE) (B 12348-2008) . (MIFHFRITAE) (GB3096-2008) T
RN, RNEIR A SET =R .

525 % 0w
K CEWRERRA AN (2020)




[image: image18.png]YRICTE900.2022 ABEHG: YEICHTI071820

& WNSHER
51 ESHASHBRMERAE 51, 52

52 EREALHMBMLE RRE 53,
53 ARBYLHIERNE 54,

54 RFBPRARTLRNE S-S,
5.5 SR R L R A% 5-6.

337 % 05
TR CERFATR A TH (2022)




[image: image19.png]YRIC-TF-900-2022

RERT: YFICHTIN71520

A5 BEUASIBE MR ()

o
Lat 3
#HE
e A (Nm*m) HEOREE R
(g T}
a0 525 297
BB ERLEY
Pt 9194100 w0 4
924100 m an
Bl 9.19x10° 334 307
amr2s
240 65 o061
KB L
gy | o 4 oom
9504107 i 0065
s 95010 @ 0066
0100 a9 204
BABAHLES
P e = 300
260100 346 320
i 9224108 31 305
20230726
e 0 00
BB RHE n
o | oS 6 0060
9410t 2 0089
i 9534100 6 0065
5 ox s 0n

K BRI IH (2022)



[image: image20.png](2202) ol I TEHOY D XL

WOTRUSE

i | owo | s w , 1| meee | comee | ov | oz [ wvovt | mae
6o | oo | s | o ' o | e | covow | s | vz | vt
seuweane
» o | e
v swo | e " ' C [ mm [ovse| o | or | arser |ERRRE
en | wo | oa st ' o | e | omse | sy | sz | omant
a0 | vz o ' AR e N e
wo | v " / £ | e | ovor | v | ez | oo
stuwe
0 o | LA
s | e | o / r | |eorwe | we | sz | o | DRSS
V| owoo | e a / s | mwe [conee| sy | ve | oot
) | e | uaw) | ) | Guaw) | Gusw) | i | (e | g
| Wies | waes |wmau| i | e |amni] wis | wee | oo | gy | e
WHEE W= W

) WHRIRANG TP TS %

e

0 AL I



[image: image21.png]Fhit g Fo
g MY L
BARGTE WY WAL R WEHE
o) WU CeurB) G o) G
WG TE W €5 ¥

TR B T UGALO



[image: image22.png]cz02)

T

T RETE
o ¢ 00 | il
wro o woo | el
i i il it
o ae 500 AT
510 w0z w00 | e T
w0 e 00| i
o e w0 | ecmvii s
wro - o0 owrroon
e 56 w00 A
s ae w00 | muwT
i sue w0 | e
wro sor S0 | semii s
i i . e
510 e w0 | ek
o oz w0 | meeri
i M E23
THRE R WG
R g HeEE
= T W
CemfBu) 37— o) G ) G

ORI BT

T 0GAL I



[image: image23.png]YRICTF900.2022

HEHS: YRICHTN7IS0

54 TRBHG LR
e i R |48 0O | ME (ew) | R i) | RE
' 010 sz 78 93 23 se
2 | aomorzs | 210 2z s 989 26 st
3 15:10 2z 25 988 25 se
4 0910 27 54 92 28 se
5| amoras | a0 ] 520 958 27 se
6 110 %= 28 955 26 se
255 [ FIRE RN
BMER Rl as)
BEAR | RawE
R R g R
am s 5 56 st
2230725
i @ @ as @
& 5 2 55 El
20230726
il r - “ ©
256 FHBFHNGR
BRAR A a8
amAm [E
AR 0m @ EH
&M B
20230725
P @
£ st
2023.0726
il @
FIE

AR R M (2022)



[image: image24.png]FRICTF900.2022 REHS, YRICHT2I0IS2

W 1R AR E

O

© sEsETENAE
O Fasmmean
AT ERRRAENAL

A FERRSRMER

W 2B A

5o 0
K AT A TS (2022)




[image: image25.png]EICTF900.2022 B YRICHTIN0IS2

ﬁmi?ﬂ% ks pAgE
Ef: 90 3 RV g
[E—

3 10 5 s 0%
K CRAFTATRA T (2022)




[image: image26.png]A= THAEH
HEMRAFE 2034 7H25H—7H26H &
W ER LR, ETRMRRIEERIZAT, &7 576 80% LA
L FERREAM!





0.2





0.8





1.0





定期清掏用作农肥





生活用水





0.8





化粪池





附图一   项目区域位置图





附图二  项目周边环境示意图





附图三   项目平面布置图





  附图四     项目现场照片





附件一  项目委托书








附件二  项目工况说明





附件三  环境影响评价报告表批复





附件四  项目检测报告










